- 计算机⽹络有哪些常⽤的性能指标? 有效吞吐量(goodput)和吞吐量(throughput)之间的区别是? 端到端通信延时由那些部分组成? ⽹络拥塞的定义是? ⽹络拥塞有哪些表现?

- （一）计算机⽹络有哪些常⽤的性能指标?

- 带宽（Bandwidth）:网络中某条链路或接口的最大数据传输速率，单位通常为bps。

- 吞吐量（Throughput）：单位时间内成功传输的数据量，单位通常为bps。

- 时延（Latency）：数据从源节点到目的节点的总时间，单位通常为ms/us。

- 时延带宽积 (Latency-Bandwidth Product)：时延与带宽的乘积，单位为比特表示在一个往返时间（RTT）内，链路中能容纳的最大数据量，反映网络的 “数据容纳能力”。

- 丢包率 (Packet Loss Rate)：单位时间内丢失的数据包数量占总发送数据包数量的比例，通常以百分比表示。

- 往返时间 (Round-Trip Time, RTT)：数据从源节点发送到目的节点并收到确认的总时间。

- 利用率 (Utilization)：网络资源（如链路带宽、路由器缓存）的实际使用比例，通常以百分比表示。

- （二）有效吞吐量(goodput)和吞吐量(throughput)之间的区别是?

- 核心区别：有效吞吐量是用户实际获得的应用层数据量，而吞吐量是传输层的总数据量（包含开销）。有效吞吐量通常小于吞吐量。

- （三）端到端通信延时由那些部分组成?

- 端到端通信延时是指数据从源节点的应用层发送到目的节点的应用层所经历的总时间，由以下四个部分组成：

- （1）发送时延 (Transmission Delay)

- 定义：将数据 /包从源节点的发送缓冲区发送到传输链路上所需的时间。

- 计算公式：发送时延 = 数据长度（比特） / 链路带宽（bps）。

- （2）传播时延 (Propagation Delay)

- 定义：数据信号在传输链路上传播的时间。

- 计算公式：传播时延 = 链路长度（米） / 信号传播速度（m/s）。

- （3）处理时延 (Processing Delay)

- 定义：路由器或交换机收到数据包后，对数据包进行分析、查找路由表、更新状态等操作所需的时间。

- 影响因素：设备的处理能力、数据包的复杂。

- （4）排队时延 (Queuing Delay)

- 定义：数据包在路由器或交换机的输入队列中等待传输的时间。

- 影响因素：网络拥塞程度、队列长度、调度算法（如 FIFO、优先级队列）。

- （四）⽹络拥塞的定义是? ⽹络拥塞有哪些表现?

- 网络拥塞是指网络中的数据包数量超过了网络资源的处理能力，导致数据传输效率下降、延迟增加、丢包率上升等问题的状态。

- 核心原因：网络资源的 “供需失衡”，即数据包的到达速率超过了网络的转发速率。

- 网络拥塞会导致一系列可观测的现象，主要包括：

- 1.延迟增加

- 表现：端到端时延显著上升，尤其是排队时延增加。

- 原因：数据包在路由器队列中等待时间变长。

- 2丢包率上升

- 表现：数据包丢失率增加，严重时可能导致 TCP 连接中断。

- 原因：路由器缓存溢出，无法存储新的数据包，只能丢弃。

- 3.吞吐量下降

- 表现：实际吞吐量降低，甚至低于链路带宽的理论值。

- 原因：丢包导致TCP协议触发重传机制，浪费带宽；同时，拥塞控制算法会	主动降低发送速率以避免进一步拥塞。

- 4抖动(Jitter)

- 表现：延迟的变化幅度增大（即不同数据包的时延差异变大）。

- 原因：网络拥塞导致数据包在队列中等待时间不稳定，导致时延波动。

- 5 TCP 重传次数增加

- 表现TCP 连接的重传次数显著上升。

- 原因：丢包率上升导致 TCP 超时重传，进一步加剧网络拥塞。

- 6应用层响应变慢

- 表现：用户感知到应用程序的响应速度下降。

- 原因：端到端时延和吞吐量下降直接影响应用层的交互体验。

- 传输层的基本功能是? 常⻅的传输层协议包括?

- 传输层作为 TCP/IP 协议栈的核心层次，位于网络层与应用层之间，其核心使命是为应用层提供端到端的通信服务，屏蔽网络层以下的复杂细节，确保数据能准确、高效地在源主机和目的主机的应用程序之间传输。

- 其基本功能包括：端到端通信（建立源主机与目的主机应用程序间的逻辑连接）、可靠数据传输（通过确认与重传、序列号、校验和等机制确保数据准确完整到达）、流量控制（通过滑动窗口协议防止发送方速率过快导致接收方缓冲区溢出）、拥塞控制（动态调整发送速率避免网络资源耗尽）以及端口寻址与多路复用（利用16位端口号区分同一主机上的不同应用，实现数据的复用与分发）。

- 常见的传输层协议主要有 TCP（传输控制协议）和 UDP（用户数据报协议）。	TCP 是面向连接的、可靠的字节流协议，通过三次握手建立连接，四次挥手终止连接，支持拥塞控制（如 CUBIC、BBR 算法），适用于对数据可靠性要求高的场景，如文件传输（FTP）、网页浏览（HTTP/HTTPS）、电子邮件（SMTP）等；	UDP 则是无连接的、不可靠的数据报协议，无需建立连接，头部开销小，传输速率快，适用于对实时性要求高、允许少量数据丢失的场景，如在线游戏、视频直播、语音通话（VoIP）、DNS 查询等。TCP 与 UDP 的核心区别在于 TCP 提供可靠传输、流量控制和拥塞控制，而 UDP 不支持这些机制，更注重传输效率和实时性。

- TCP和UDP之间的区别? TCP在传输层基本功能之上, 引⼊了哪些功能? TCP是如何实现这些功能的?

- TCP 和 UDP 的核心区别在于 TCP 提供面向连接、可靠、有序的传输服务，而 UDP 则是无连接、不可靠、低开销的传输服务。以下是详细对比及 TCP 的扩展功能实现机制：

| - 特性 | - TCP（传输控制协议） | - UDP（用户数据报协议） |
| --- | --- | --- |
| - 连接性 | - 面向连接：需通过三次握手建立连接，四次挥手终止连接。 | - 无连接：无需建立连接，直接发送数据报，关闭时无需显式操作。 |
| - 可靠性 | - 可靠传输：通过确认（ACK）、重传、序列号、校验和确保数据准确、完整、按序到达。 | - 不可靠传输：不保证数据到达，不保证按序到达，不重传丢失的数据。 |
| - 流量控制 | - 支持：通过滑动窗口协议动态调整发送速率，防止接收方缓冲区溢出。 | - 不支持：发送方速率由应用程序决定，可能导致接收方过载。 |
| - 拥塞控制 | - 支持：通过慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复等算法动态调整发送速率，避免网络拥塞。 | - 不支持：发送方速率不受网络状态限制，可能加剧拥塞。 |
| - 传输方式 | - 字节流服务：数据视为连续的字节流，无边界，接收方按序重组。 | - 数据报服务：每个数据报独立传输，有边界，接收方可能乱序接收。 |
| - 有序性 | - 保证数据按发送顺序到达（通过序列号）。 | - 不保证按序到达（序列号仅用于标识数据报，不保证顺序）。 |
| - 开销 | - 头部较大（20-60 字节），包含确认号、窗口大小、校验和等控制信息。 | - 头部极小（8 字节），仅包含源端口、目的端口、长度和校验和。 |
| - 适用场景 | - 对可靠性要求高的应用：文件传输（FTP）、网页浏览（HTTP/HTTPS）、电子邮件（SMTP）、远程登录（SSH）。 | - 对实时性要求高的应用：在线游戏、视频直播、语音通话（VoIP）、DNS 查询、流媒体播放。 |

- TCP 在传输层 “可靠数据传输、流量控制、拥塞控制、端口寻址与多路复用” 的基础上，进一步实现了以下关键功能：

- （1）可靠数据传输

- 实现机制：

- 序列号（Sequence Number）：每个字节的数据都被分配一个唯一的序列号（32 位），用于标识数据的顺序。发送方按顺序分配序列号，接收方通过序列号重组数据，并检测重复或丢失的数据包。

- 确认（ACK）与重传：接收方收到数据后，发送确认包（ACK），其中包含期望接收的下一个序列号。发送方维护一个重传计时器，若超时未收到 ACK，则重传丢失的数据。

- 校验和（Checksum）：发送方计算数据的校验和（32 位），接收方验证校验和以检测数据在传输过程中是否被损坏。

- 选择性确认（SACK）：当接收方收到乱序数据包时，通过SACK扩展选项告知发送方已正确接收的乱序数据，发送方仅重传丢失的数据，而非整个窗口内的数据。

- （2）流量控制

- 实现机制：

- 滑动窗口协议：接收方通过TCP头部的窗口大小（Window Size）字段，告知发送方自己当前能接收的数据量。发送方的发送窗口大小等于接收方窗口大小减去已发送但未确认的数据量，确保接收方有足够的缓冲区处理数据。

- 持续计时器：若接收方窗口大小为0，发送方启动持续计时器，定期发送窗口探测包，询问接收方是否已准备好接收数据。

- （3）拥塞控制

- 实现机制：

- 慢启动：发送方初始发送少量数据，通过指数增长的方式逐步增加发送速率（每经过一个 RTT，发送窗口翻倍）。

- 拥塞避免：当发送窗口** 慢启动阈（ssthresh）后，发送方进入拥塞避免阶段，发送窗口线性增长（每经过一个 RTT，发送窗口加 1）。

- 快速重传与快速恢复：当接收方收到乱序数据包时，立即发送重复确认。发送方收到3个DUP ACK后，触发快速重传，重传丢失的数据，并将ssthresh设为当前窗口的一半，发送窗口设为ssthresh+3×MSS，进入快速恢复阶段。

- 超时重传：若超时未收到 ACK，发送方将ssthresh设为当前窗口的一半，发送窗口重置为1，重新进入慢启动阶段。

- （4）端口寻址与多路复用

- 实现机制：

- 16 位端口号：TCP 使用16位端口号标识同一主机上的不同应用程序。知名端口号用于固定服务，临时端口号由客户端随机生成。

- 多路复用与分用：发送方根据目的端口号将数据分发给相应的应用程序；接收方根据源端口号将数据从传输层交付给应用层。

- 流量控制和拥塞控制的⽤途? 流量控制和拥塞控制之间有什么区别? TCP Reno算法中, 哪些信息作为⽹络拥塞的信号? 拥塞时会如何响应? TCP CUBIC算法相较于TCP Reno算法, 有什么改进?

- （一）流量控制和拥塞控制的⽤途?

- 1. 流量控制（Flow Control）

- 用途：防止发送方发送数据的速率过快，导致接收方缓冲区溢出而丢失数据。本质是端到端的控制，针对的是接收方的处理能力。

- 2. 拥塞控制（Congestion Control）

- 用途：防止网络中的数据包数量过多，导致网络资源耗尽，从而降低整体网络性能延迟增加、丢包率上升）。本质是全网的控制，针对的是网络的传输能力。

- （二）流量控制和拥塞控制之间有什么区别?

| - 维度 | - 流量控制 | - 拥塞控制 |
| --- | --- | --- |
| - 控制对象 | - 发送方与接收方（端到端） | - 发送方与网络（全网） |
| - 控制目标 | - 接收方不溢出 | - 网络不拥塞 |
| - 实现机制 | - 滑动窗口协议 | - 拥塞窗口（cwnd）+ 慢启动 / 拥塞避免 / 快速重传 / 快速恢复 |
| - 触发条件 | - 接收方缓冲区满 | - 网络延迟增加、丢包率上升 |

- （三）TCP Reno算法中, 哪些信息作为⽹络拥塞的信号? 拥塞时会如何响应?

- TCP Reno 是经典的拥塞控制算法，分为慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复四个阶段，核心是通过拥塞窗口（cwnd）控制发送速率。

- Reno 通过以下两种信号检测网络拥塞：

- 超时重传：发送方发送数据后，超时未收到 ACK，认为网络严重拥塞。

- 重复确认（DUP ACK）：接收方收到乱序数据包时，发送重复确认（通常是 3 个连续的 DUP ACK），认为网络部分拥塞。

- 拥塞响应：

- 超时重传时：

- 将慢启动阈值（ssthresh）设为当前拥塞窗口（cwnd）的一半。将拥塞窗口重置为 1，重新进入慢启动阶段。

- 收到 3 个 DUP ACK时：

- 触发快速重传：立即重传丢失的数据包。将慢启动阈值设为当前拥塞窗口的一半。将拥塞窗口设为ssthresh + 3*MSS（MSS为最大分段大小），进入快速恢复阶段。

- 快速恢复阶段：每经过一个RTT，拥塞窗口增加1，直到达到ssthresh后进入拥塞避免阶段。

- （四）TCP Reno算法中, 哪些信息作为⽹络拥塞的信号? 拥塞时会如何响应?

- TCP CUBIC是 Linux系统中默认的拥塞控制算法，主要针对Reno的不足进行优化，核心改进在于拥塞窗口的增长曲线。

- （1）核心改进：CUBIC 函数替代线性增长

- Reno 的问题：在拥塞避免阶段，拥塞窗口（cwnd）呈线性增长，但这种增长方式对网络延迟变化敏感。当网络延迟增加时，Reno的增长速度会导致过度拥塞，因为它无法及时感知延迟变化。

- CUBIC 的优化：

- 采用CUBIC 函数计算拥塞窗口的增长：cwnd = C * (t - K)^3 + ssthresh，其中t是自上次进入拥塞避免阶段的时间，K是延迟变化的补偿参数。

- 2.其他优化

- 延迟补偿：CUBIC 通过K参数补偿网络延迟变化，当延迟增加时，K增大，(t - K)^3减小，从而降低cwnd的增长速度，避免拥塞。

- 公平性提升：在高延迟网络中，CUBIC 能更公平地分配带宽，避免 Reno 中因线性增长导致的 “延迟惩罚”（即高延迟链路的吞吐量低于低延迟链路）。

- 快速恢复优化：CUBIC 在快速恢复阶段的拥塞窗口增长更平滑，减少了因快速恢复导致的波动。

- 什么是QUIC协议? 其相较于TCP有哪些优势? 其ACK机制相较于TCP有什么区别?

- QUIC协议？

- QUIC（Quick UDP Internet Connections，快速 UDP 互联网连接）是由Google 于 2012 年研发并于2021年被 IETF 标准化（RFC 9000 系列）的新一代传输层协议，基于 UDP 实现，专为 HTTP/3 设计，旨在解决 TCP+TLS+HTTP/2 在现代网络环境中的性能瓶颈。

- 核心定位：UDP + QUIC ≈ TCP + TLS + HTTP/2，但提供更低延迟、更高吞吐量和更好的移动网络适应性。它融合了 TCP 的可靠性、TLS 的安全性和HTTP/2 的多路复用特性，同时解决了这些技术组合存在的问题。

- （二）相较于TCP优势?

快速握手：

没连接之前猜测对方参数，直接请求连接然后确认，连接就联立起来了。若之前建立过连接，则只一次只需要0个RTT就可以建立连接。

连接迁移：

用CID维护和对方通信状态，这样对方IP和端口号变了也没事。

拥塞控制和流量控制：

可插拔的模块化拥塞控制。

丢失恢复的高效实现：

ACK帧最多可以给出256个SACK（TCP只有三个），这样效率很高，避免超时重传。

安全性：与TLS1.3协作实现安全性，安全性更高

头部压缩：将经常使用的头部信息采用编码代替。

二进制分帧：采用二进制编码传输帧内容而不是ASCII码值。

服务器推送：当服务器收到资源请求做出响应时，将客户端需要资源主动推给客户端。

（三）其ACK机制相较于TCP有什么区别?

- QUIC 的 ACK 机制与 TCP 相比，核心区别在于：

- TCP 采用字节流序号和累积确认，易因重传包序号相同产生歧义，需依赖 SACK支持选择性确认，且确认策略受内核限制、存在延迟确认导致的发送端窗口冻结问题；

- 而 QUIC 使用严格单调递增的数据包编号，即使重传包也会分配新编号，避免了重传歧义，同时通过专门的ACK帧实现高效选择性确认，还能动态调整确认频率并与数据帧合并发送，此外其ACK机制与用户态拥塞控制算法紧密集成，可快速响应网络状态变化，支持早期重传和尾部丢包探测，进一步提升了丢包检测与恢复效率。

6.什么是传输层多路径协议(e.g. MPTCP, MPQUIC)? 相较与单路径协议有哪些优势? 实现组件包括?

（一）什么是传输层多路径协议(e.g. MPTCP, MPQUIC)?

MPTCP（Multipath TCP，RFC 8684）：TCP的扩展协议，允许单一逻辑TCP连接使用多条物理路径（如多网卡、Wi-Fi + 蜂窝）并行传输，对应用层透明。

MPQUIC（Multipath QUIC）：QUIC的扩展协议，基于UDP实现多路径传输， QUIC的 0-RTT 连接、内置TLS 1.3加密、无队头阻塞等特性，同时支持路径聚合与切换。

（二）相较与单路径协议有哪些优势?

| 优势维度 | 详细说明 | 单路径协议痛点 |
| --- | --- | --- |
| 带宽聚合 | 可叠加多条路径带宽，最大化链路利用率 | 仅能使用单条路径带宽，硬件资源浪费 |
| 无缝冗余 | 某路径中断时，流量自动切换至其他可用路径，无连接中断 | 单路径故障直接导致连接断开，需重连 |
| 路径迁移 | 支持IP/端口变化时的平滑切换 | 依赖 IP + 端口标识，切换需重建连接，产生延迟 |
| 延迟优化 | 可选择低延迟路径传输关键数据 | 只能使用固定路径，无法动态适配网络状况 |
| 负载均衡 | 智能分配流量至不同路径，避免单径拥塞 | 流量集中在单路径，易引发局部拥塞 |
| 部署灵活 | MPTCP 需内核支持，MPQUIC 为用户态协议，可通过应用更新快速部署 | 单路径 TCP/UDP 依赖内核实现，升级周期长 |
| 安全性 | MPQUIC 内置 TLS 1.3 加密，所有路径数据默认加密；MPTCP 需额外配置 | 单路径 TCP 需独立部署 TLS，配置复杂 |

（三）实现组件包括?

从技术上讲，当用该协议（Linux专用）创建新套接字时，会创建一个子流（或路径）。该子流由一个常规的TCP连接组成，通过一个接口传输数据。主机之间可以协商后续的额外子流。为了让远程主机能够检测到MPTCP的使用，会在底层TCP子流的TCP选项字段中添加一个新字段。该字段包含一个选项，告诉对方主机是否支持MPTCP。如果远程主机或中间任何中台不支持该选项，返回的数据包在TCP选项字段中将不包含MPTCP选项。在这种情况下，连接会被“降级”为普通TCP，并继续使用单一路径。IPPROTO_MPTCPMP_CAPABLESYN+ACK

这种行为得益于两个内部组件：路径管理器和数据包调度器(path manager, and the packet scheduler）。

路径管理器:

路径管理器负责子流，从创建到删除，以及地址公告。通常，客户端发起子流，服务器端通过 and options 宣布额外地址。ADD_ADDRREMOVE_ADDR

数据包调度器:

数据包调度器负责选择可用子流以发送下一个数据包。它可以选择最大化可用带宽的使用，然后选择延迟较低的路径，或根据配置选择其他策略。